| Sensoren1 01) Wassermelder – Heizraum 02) Batteriespannung, Sabotagekontakt Telefonleitung 03) Stromausfall, Kühlschrank, Heizung 04) Dämmerungssensor außen 05) Eingangstür verschlossen 06) Bewegungsmelder – außen 07) Rauchmelder – Küche, Heizraum 08) Fensterkontakt Küche, Terrasse 09) Glasbruchmelder - Geräuschmelder 10) Bewegungsmelder - innen 11) Funkempfänger PKW 12) Taster: Notruf - Schlafzimmer F1) Taster: zu Hause (Alarm aus) F2) Taster: zu Hause - Nacht F3) Taster: unterwegs F4) Taster: Urlaub Codetaster innen, Codetaster außen, Türklingel, IR Lichtschranke außen Wählgerät a) Wasser b) Stromausfall, Heizung, Kühlschrank c) Feuer, Gas d) Notruf, Panik, Einbruch | Zentrale: Siemens Logo SPS # GSM Wählgerät Conrad GX106 | Aktoren 01) Piepser innen 02) Sirene innen (10min) 03) Sirene außen (3min) 04) Blinklicht außen blau 05) Blinklicht außen orange 06) Wasserstopp - Heizraum 07) Wählgerät – Wasser 08) Wählgerät – Einbruch, Feuer 09) Radio innen (unterwegs) 10) Licht innen 1 11) Licht Zufallsgenerator 2 12) Scheinwerfer außen 13) Kamera – außen (Blitzgerät) 14) Batterie – Ladegerät 15) Signal Alarm ein (SZ) 16) res Wählgerät a) Heizung aus-ein b) Alarm aus-ein |
| --- | --- | --- |

| Sensoren1 01) Klingeltaster 1 02) Klingeltaster 2 03) Klingeltaster 3 04) Codetaster außen 05) Codetaster außen 06) Codetaster außen 07) Eingangstür verschlossen 08) Fingerprint | # Codetaster | Aktoren1 01) Klingelzeichen 1,2,3, 02) Licht Eingang 03) Telefon - Wählgerät 04) Türöffner |
| --- | --- | --- |